建设项目主要环境影响及防治或减轻的对策和措施情况表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连云港梁丘（塔山）220kV输变电工程 | 220kV梁丘（塔山）变电站位于连云港市赣榆区厉庄镇翔凤岭村南侧、新242省道南侧地块；220kV配套线路位于赣榆区境内。 | 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司（加盖公章） | ①220kV梁丘（塔山）变：主变远景规模为3×240MVA，本期1×180MVA（#1），户外布置。 ②220kV配套线路：将220kV艾塘~柘汪线路单π入梁丘（塔山）220kV变电站，形成两条平行走线的线路，两条线路均为双回设计双回挂线（其中一回备用），两条线路路径长度均约为9km，路径总长约18km。 | ①噪声：施工时选用低噪声施工设备，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不施工。运行期变电站通过采用低噪声设备，同时通过距离衰减，确保变电站的厂界噪声均能达标。 ②电磁环境：变电站通过对带电设备安装接地装置，并采用距离防护等措施，可以降低工频电场强度及磁感应强度。线路通过提高导线对地高度、优化导线相间距离以及导线布置，以降低输电线路对周围电磁环境的影响。 ③水环境：施工期施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排；施工人员产生的生活污水经化粪池处理后及时清理，不外排。运行期变电站巡视人员产生的少量生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排。 ④固废：施工期建筑垃圾由有资质单位处理；生活垃圾由当地环卫部门清运。运行期变电站巡视人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理；更换的废铅蓄电池须交由有危险废物综合经营许可证的机构收集、贮存、利用、处置；变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，须交由有危险废物综合经营许可证的机构收集、贮存、利用、处置，不外排。 ⑤生态环境：加强施工管理，缩小施工范围，待施工结束后，应立即恢复临时占地上的植被，减少对周围生态环境的影响。 |